| Филиал ППК «Роскадастр» по Томской области |  | Утверждено решением Совета Усть-Чижапского сельского поселения Каргасокского района Томской области от______ №______ |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(с. Старая Березовка, с. Усть-Чижапка)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор: В.К. Файт

Начальник отдела: Д.Л. Викулова

Ведущий инженер: Н.Ю. Евстегнеева

г. Томск

2023 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование документа | Формат | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть Генерального плана |  |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | docx | - |
| 2 | Положение о территориальном планировании | xml | - |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | gml | - |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов | gml | - |
| 5 | Карта функциональных зон, совмещенная с картой зон с особыми условиями использования территории | gml | - |
| 6 | Копии карт границ населенных пунктов в растровом формате | jpeg | - |
| 7 | Копии карт планируемого размещения объектов в растровом формате | jpeg | - |
| 8 | Копии карт функциональных зон, совмещенных с картой зон с особыми условиями использования территории, в растровом формате | jpeg | - |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 9 | Материалы по обоснованию в текстовой форме | pdf | - |
| 10 | Материалы по обоснованию | xml | - |
| 11 | Копии материалов по обоснованию в виде карт в растровом формате | pdf | - |
| 12 | Материалы по обоснованию в виде карт | gml | - |
| 13 | сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса | pdf | - |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ | 6 |
| 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 7 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Изменения в Генеральный план Усть-Чижапского сельского поселения Каргасокского района Томской области (далее — Генеральный план поселения), утвержденный решением Совета Усть-Чижапского сельского поселения от 09.10.2013 № 43, подготовлены филиалом ППК «Роскадастр» по Томской области на основании муниципального контракта от 27.03.2023 № 23-7004-Д/0015.

Целью внесения изменений в Генеральный план поселения является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления Каргасокского муниципального района и органов местного самоуправления поселения, оптимизация функционального использования территории поселения.

Изменения в Генеральный план поселения вносятся в отношении границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (с. Старая Березовка, с. Усть-Чижапка), с учетом имеющихся сведений Единого государственного реестра недвижимости и сведений Департамента лесного хозяйства Томской области с целью исключения пересечений с землями лесного фонда. В результате внесенных изменений исключены пересечения границ населенных пунктов с границами земель лесного фонда.

Кроме этого проектом изменений в Генеральный план поселения предусмотрено изменение функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения с целью приведения их в соответствие с фактическим использованием территории.

Изменения вносятся в следующие структурные элементы Положения о территориальном планировании Генерального плана Усть-Чижапского сельского поселения, утвержденного решением Совета Усть-Чижапского сельского поселения  от 09.10.2013 № 43:

  - Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения;

  - Карта функциональных зон, совмещенная со схемой зон с особыми условиями использования территории;

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Усть-Чижапского сельского поселения Каргасокского района Томской области, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

  - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов;

  - Перечень координат характерных точек границ населенного пункта с. Старая Березовка Усть-Чижапского сельского поселения Каргасокского района Томской области в системе координат МСК-70, зона 2;

  - Перечень координат характерных точек границ населенного пункта с. Усть-Чижапка Усть-Чижапского сельского поселения Каргасокского района Томской области в системе координат МСК-70, зона 2.

Графические материалы в новой редакции прилагаются согласно составу проектных материалов, приведенному выше.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

| № | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение качества жизни | Очистные сооружения (КОС) | Полная биологическая очистка | с. Старая Березовка | Санитарно-защитная зона, 200 |
| 2 | Объект водоснабжения | повышения качества жизни | Водозабор | реконструкция подземного водозабора и водонапорной башни; строительство станции водоподготовки | с. Усть-Чижапка | Зона санитарной охраны, 1 пояс — 50; 2 пояс — 200 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение качества жизни | Очистные сооружения (КОС) | Полная биологическая очистка | с. Усть-Чижапка | Санитарно-защитная зона, 200 |

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № | Наименования функциональных зон | Параметры функциональных зон (площадь, максимальная этажность) | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли населенного пункта с. Старая Березовка |  |  |
| 1.1 | Жилые зоны | - | - |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | - | - |
| 1.3 | Производственная зона | - | - |
| 1.4 | Иные зоны | - | Очистные сооружения (КОС) |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | - | - |
| 1.6 | Зона кладбищ | - | - |
| 1.7 | Зона складирования и захоронения отходов | - | - |
| 2. | Земли населенного пункта с. Усть-Чижапка |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | - | - |
| 2.2 | Иные зоны | - | Очистные сооружения (КОС) |
| 2.3 | Зона кладбищ | - | - |
| 2.4 | Зона рекреационного назначения | - | Водозабор |
| 3. | Межселенная территория |  |  |
| 3.1 | Зона складирования и захоронения отходов | - | - |